附件2

山西省肉牛标准化养殖场建设指南（试行）

| 类别 | 建设内容 | 建设指南 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、主体资格合法 | 基本条件 | 具有营业执照。具备《动物防疫条件合格证》。具有农业农村部《畜禽标识和养殖档案管理办法》要求的养殖档案。具有县级以上畜牧兽医行政主管部门备案登记证明，并在养殖场直联直报信息平台备案。从事种畜禽生产经营的，必须具有《种畜禽生产经营许可证》。 |  |
|  |  | 具备合法的土地使用手续，场址不得位于《中华人民共和国畜牧法》明令禁止区域，并符合相关法律法规及区域内土地使用规划，不得位于当地政府划定的禁养区范围内，在环境影响评价文件中明确养殖场占地的土地类型。 |  |
|  |  | 具备符合要求的环保手续，有与之相匹配的消纳粪污土地面积或者配套建设有完善的粪污处理和资源化利用设施，能够达到国家、行业或地方标准规定的无害化或排放要求。 |  |
|  |  | 两年内未发生安全生产事故、未发生重大养殖污染事件、未发生重大畜产品质量安全事件、未发生重大动物疫情。 |  |
| 二、选址布局合理 | 选址 | 选址符合动物防疫条件审查有关风险评估要求。 |  |
|  |  | 地势高燥、通风良好、远离噪音。 |  |
|  | 基础设施 | 饮用水源稳定，并有水质检验报告，并符合《生活饮用水卫生标准》的规定。 |  |
|  |  | 电力供应充足有保障。 |  |
|  |  | 交通便利。 |  |
|  | 场区布局 | 场区四周有围墙，防疫标志明显。 |  |
|  |  | 场区内办公区、生活区、生产区、隔离区、粪污处理区完全分开，布局合理。 |  |
|  |  | 育肥场有育肥牛舍有运动场（≥6平方米/头）或母牛繁育场有单独母牛舍、犊牛舍、育成舍、育肥牛舍，有运动场（≥15平方米/头）。 |  |
|  |  | 净道、污道严格分开；牧场有放牧专用牧道。 |  |
| 三、设施设备齐全 | 牛舍与饲养密度 | 牛舍为开放式、半开放式。 |  |
|  |  | 牛舍内饲养密度≥3.5平方米/头。 |  |
|  | 消毒设施 | 场门口有消毒池，人员更衣、换鞋室和消毒通道。 |  |
|  |  | 有环境消毒设备。 |  |
|  | 设备设施 | 牛舍内有固定食槽；运动场或犊牛栏设补饲槽。 |  |
|  |  | 牛舍内有节水饮水器或独立饮水槽；运动场设饮水槽。 |  |
|  |  | 有全混合饲料搅拌机。 |  |
|  |  | 有足够容量（10立方米/头）的青贮设施。 或有足够容量（2吨/头）的干草棚库。 |  |
|  | 智能信息化控制 | 使用信息化管理平台软件。 |  |
|  |  | 具备基础母牛发情监测系统，配备计步器、电子耳标等智能穿戴设备。 |  |
|  |  | 具备环境监测系统，包括温度、温度、氨气值、风速等。 |  |
|  | 粪污处理 设施及综 合利用 | 采用机械清粪工艺。 |  |
|  |  | 有完善的排水系统，有固定且足够容量与处理方式配套的肉牛粪和污水贮存设施，并有防溢流、防渗漏措施。 |  |
|  |  | 有肉牛粪堆肥发酵；污水处理、沼气发酵或其他处理设施。 |  |
|  |  | 粪便、污水等处理正常运行，能够达到国家、行业或地方标准规定的无害化排放要求；对污水、粪便处理设施运行及效果进行定期监测，且记录真实、完整。 |  |
|  |  | 对肉牛粪便污水进行综合利用的或配套生产有机肥；其中采用种养结合模式进行利用且配套足够面积农田、菜地和果园。 |  |
|  | 病死畜无害化处理设施或委托 | 配备有焚烧、化制、掩埋和发酵病死牛无害化处理设施；或者委托当地畜牧兽医部门认可的集中处理中心统一处理，且有正式协议。 |  |
|  |  | 有病死牛无害化处理记录、记录真实、完整。 |  |
|  | 辅助设施 | 有档案室。 |  |
|  |  | 育肥牛场有兽医室。母牛繁育场有兽医室、人工授精室。 |  |
|  |  | 有装牛台、地磅。 |  |
| 四、畜禽品种优良 | 品种要求 | 生产经营的肉牛品种应为《国家畜禽遗传资源品种名录》收录或通过农业农村部公告的新品种或配套系。 |  |
|  | 规模要求 | 肉牛年出栏100头以上，具备与其生产规模、能力相适应的畜禽舍建筑面积和生产生活配套设施。 |  |
| 五、制度规范健全 | 制度健全 | 有健全完善的各项生产管理制度。 |  |
|  |  | 各项生产管理制度有专人考核并落到实处。 |  |
|  | 安全生产 管理制度 | 安全设施设备配套完整，警示标志明显。 |  |
|  |  | 有完整的安全生产管理制度，且有专人负责安全生产工作。 |  |
|  |  | 定期开展安全生产巡查，并有完整记录。 |  |
|  |  | 有投入品使用管理制度，且制度上墙，执行良好。 |  |
|  |  | 有防疫消毒制度并上墙，执行良好。 |  |
|  | 操作规程 | 有科学的饲养管理操作规程，执行良好。 |  |
|  |  | 有科学合理的免疫程序，执行良好。 |  |
|  | 档案管理 | 肉牛来自有《种畜禽生产经营许可证》的肉牛场，具备动物检疫合格证明和种畜禽合格证明，记录品种、来源、数量、日龄、进出场日期等情况。 |  |
|  |  | 使用精料补充料；有粗饲料供应和采购计划；或牧场实行划区轮牧制度、季节性休牧制度、建有人工草场。 |  |
|  |  | 有消毒防疫制度，记录完整。 |  |
|  |  | 有口蹄疫等国家规定疫病的免疫接种计划，记录完整。 |  |
|  |  | 有预防、治疗肉牛常见病规程。 |  |
|  |  | 有兽药使用记录，包括适用对象、使用时间和用量记录。记录完整。 |  |
|  |  | 有科学的饲养管理操作规程，上墙。 |  |
|  |  | 育肥场购牛时有动物检疫合格证明，有牛群周转（品种、来源，进出场的数量、月龄、体重）记录，记录完整。 繁育场或牧场有配种方案和繁殖记录（品种、与配公牛、预产日期、产犊日期、犊牛初生重）。 |  |
|  |  | 有完整的精粗饲料消耗记录，记录完整。 |  |
|  |  | 牛群周转、疫病防治、疫苗接种、饲料采购、配种繁殖、兽药使用、人员雇佣的档案资料保存完整。 |  |
| 六、人员素质过硬 | 专业技术 人员 | 有1名以上畜牧兽医大中专毕业的技术人员；或有经过畜牧兽医专业知识培训的技术人员，持证上岗。 |  |
|  | 人员资质 | 各岗位员工上岗前要经过相关的资质和安全生产培训。 |  |
| 七、综合效益良好 | 日增重 | 育肥场育肥期平均日增重≥1.2kg; |  |
|  | 繁殖率 | 繁育场或牧场的母牛繁殖率≥80%； |  |
|  | 成活率 | 犊牛成活率≥95%。 |  |